Додаток № 4

до Договору  .

З метою дотримання Закону України «Про охорону праці» та забезпечення виконання корпоративних вимог компанії Carlsberg Group, Виконавець зобов’язується виконувати умови наведені в даному Додатку під час виконання  робіт та/або надання послуг (надалі – виконання робіт) на території ПрАТ «Карлсберг Україна».

Зазначені вимоги застосовуються до усіх компаній, що виконують роботи на об'єктах ПрАТ «Карлсберг Україна». Якщо Виконавець виконує роботи з низьким рівнем ризику – застосовуються вимоги, що не виділені «темною заливкою», а якщо з високим, чи роботи, які можуть відноситися до різних рівнів ризику, -  застосовуються усі зазначені вимоги.

Визначення рівня ризику діяльності описано нижче:

| РІВЕНЬ РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ | ТИП ДІЯЛЬНОСТІ |
| --- | --- |
| низький | Діяльність, пов'язана тільки зі звичайними, простими та повсякденними типами небезпеки, наприклад, офісна діяльність, поставка продуктів, робота їдальні, прибирання офісу, ручний підйом легких матеріалів, а обробка легких матеріалів, ручна упаковка/маркування та інші прості завдання, що виконуються з постійних безпечних робочих місць. |
| високий | Діяльність, пов'язана з будь-якими роботами підвищеної небезпеки (наприклад, робота на висоті, вогненебезпечні роботи, небезпечні розриви комунікаційних ліній, електромонтажні роботи, обробка небезпечних хімічних речовин, знесення будівель, риття траншей/земляні роботи, вхід в замкнений простір, критичний підйом та будівництво), або використання навантажувачів чи іншого електротехнічного обладнання. |

Якщо діяльність відсутня в переліку вище, оцінку ступеню ризику (серйозність та частота) й прийняття рішення щодо найбільш відповідного її рівня здійснює менеджер Замовника, що відповідальний за укладання договору.

1. Замовник забезпечує:

- Проведення вступного інструктажу та ознайомлення працівників Виконавця з: Правилами внутрішнього трудового розпорядку на підприємств Замовника і, безпечними та шкідливими виробничими факторами, які виникають на об’єктах ПрАТ «Карлсберг Україна», Системою управління охороною праці (СУОП)  ПрАТ «Карлсберг Україна».

- Спеціалісти служби охорони праці, промислової і пожежної безпеки та цивільного захисту, а також відповідальні особи Замовника проводять контроль виконання Виконавцем вимог державних нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки, діючих Державних будівельних норм (далі - ДБНів), інструкцій та положень.

2. Виконавець забезпечує:

1. Дотримання вимог державних нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки, діючих ДБНів, інструкцій та положень протягом всього терміну знаходження на території і виконання робіт.

2. Виконання необхідних заходів з охорони праці і пожежної безпеки (освітлення, позначень та огороджень при виконанні робіт, охорони матеріалів, інструменту та результатів роботи, ін).

3. Надання відповідним службам Замовника службових, робочих і домашніх телефонів керівників, номерів телефонів на об’єктах виконання робіт для сповіщення про можливість аварійної ситуації, а також надання інформації про роботу свого персоналу у вихідні та святкові дні, у вечірні та нічні зміни.

- Виконавець зобов’язується:

| 1 | Відповідати вимогам законодавства та вимогам Carlsberg Group |
| --- | --- |
|  | Виконавець має: |
| 1.1 | Дотримуватись усіх місцевих законодавчих вимог з охорони праці та техніки безпеки (ОПТБ) й даних корпоративних вимог ПрАТ «Карлсберг Україна». |
| 1.2 | Переконатися, що обладнання та інструменти, які будуть використовуватися, відповідають їх призначенню, знаходяться у відповідному робочому стані й відповідають застосовним та правилам українського законодавства. |
| 1.3 | Переконатися, що усі працівники пройшли профвідбір (ПФЄ) та медичні огляди, передбачені законодавством для даного виду робіт, та отримали відповідні медичні довідки. Якщо довідки залишаються у Виконавця, йому необхідно надати акт заключного медогляду. |
| 1.4 | Виконувати вимоги охорони праці і пожежної безпеки на території Замовника, нести повну відповідальність за допущені порушення вимог правил охорони праці та пожежної безпеки при виконанні робіт на території Замовника. При порушенні вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки виплатити Замовнику штраф у розмірі 2000 (двох тисяч) гривень за кожне порушення протягом трьох днів з моменту його виявлення та видачі припису службою охорони праці Замовника. При повторному та/чи грубому порушенні вимог державних нормативно-правових актів з охорони праці і пожежної безпеки, інструкцій та положень Замовника з охорони праці та пожежної безпеки Виконавець виплачує Замовнику штраф у розмірі 10 000 (десяти тисяч) гривень за кожне порушення протягом трьох днів з моменту виявлення та видачі припису службою охорони праці Замовника. Систематичне невиконання зазначених вимог додаткової угоди з охорони праці надає Замовнику право на дострокове розірвання договору в односторонньому порядку без компенсації Виконавцю понесених збитків та втраченої вигоди. |
| 1.5 | Нести виключну відповідальність за діяльність своїх людей на території Замовника, матеріали, що застосовуються для виконання робіт, способи виконання робіт, інструменти та обладнання и т.п. Гарантувати вивільнення Замовника від любої відповідальності, від сплати суми по всім претензіям, вимогам та судовим позовам та всілякого роду витрат, пов’язаних з нещасними випадками в процесі виконання робіт за Договором. |
| 1.6 | Забезпечити необхідні умови для проведення перевірок безпечної організації робіт посадовими особами Замовника, які мають право надавати необхідні приписи для усунення виявлених порушень вимог правил охорони праці. |
| 1.7 | Пройти психофізіологічну експертизу для усіх видів діяльності, пов'язаних із входом у замкнений простір та роботою на висоті більше 1,3 метрів, а також у тих випадках, коли використовуються респіратори. У тих випадках, коли довідки залишаються в розпорядженні Виконавця, він має надати повідомлення, яке підтверджує виконання цієї вимоги (акт проведення відповідного обстеження, сертифікати). |
| 1.8 | Надати копії свідоцтва про огляд обладнання, яке використовується для виконання робіт підвищеної небезпеки (наприклад, балони з газом під тиском, автономні дихальні апарати, крани, підйомники, підйомні платформи, обладнання для буріння та знесення ґрунту). У разі необхідності провести додаткові експертні обстеження для залучення до виконання робіт підвищеної небезпеки. У випадку застосування обладнання підвищеної небезпеки мати відповідні дозволи від органів Державної служби України з питань праці і на виконання робіт. |
| 2 | Кваліфікація та навчання |
|  | Виконавець має: |
| 2.1 | Забезпечити належну кваліфікацію та підготовку працівників з питань ризиків, контролю та вимог ОПТБ, пов'язаних з договірними роботами. |
| 2.2 | Забезпечити проходження працівниками на об´єкті ПрАТ «Карлсберг Україна» вступного інструктажу з питань ОПТБ. |
| 2.3 | Надавати сертифікати про проходження професійної підготовки, зовнішніх навчань та/або підвищення кваліфікації. |
| 2.4 | Переконатися, що тільки ліцензовані фахівці (котрі пройшли навчання та перевірку знань для виконання робіт підвищеної небезпеки (експлуатацію обладнання з підвищеною небезпекою) у відповідних закладах, які мають Дозвіл на надання послуг з навчання роботам підвищеної небезпеки (експлуатації обладнання підвищеної небезпеки) мають право виконувати електромонтажні роботи або керувати кранами, важкими транспортними засобами, навантажувачами або системами тиску (вище 1,0 бар). |
| 2.5 | Перш ніж приступити до роботи, переконатися, що працівники склали тести ПрАТ «Карлсберг Україна» після вступного інструктажу з ОПТБ на об´єкті стосовно мінімальних вимог до ОПТБ під час виконання діяльності. |
| 3 | Планування та виконання робіт |
|  | Виконавець має: |
| 3.1 | Підтримувати високий рівень адміністративно-господарських робіт на робочому місці в будь-який час. Заборонити знаходження персоналу Виконавця в місцях, не передбачених умовами виконання робіт, крім місць відпочинку та паління. |
| 3.2 | Співпрацювати з персоналом ПрАТ «Карлсберг Україна» у визначенні безпечних способів роботи та під час спостереження або навчання з ОПТБ та санітарно-гігієнічним вимогам. Вживати відповідних заходів у разі виявлення відхилень від вимог ОП, ПБ та санітарно-гігієнічним вимог. |
| 3.3 | Забезпечити усі необхідні засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), принаймні, аналогічного стандарту, що використовується в ПрАТ «Карлсберг Україна» (ЗІЗ можуть надаватися компанією ПрАТ «Карлсберг Україна», якщо це узгоджено заздалегідь між сторонами). Забезпечувати вчасну повірку ЗІЗ. Забезпечити місця виконання робіт засобами для надання першої медичної допомоги (медичними аптечками) та мати у складі бригад людей, які пройшли навчання з надання першої до медичної допомоги. |
| 3.4 | Усувати можливі перешкоди та конфлікти між діяльністю Виконавця та персоналом ПрАТ «Карлсберг Україна» під час планування робіт. |
| 3.5 | Дотримуватись узгоджених методів роботи, заздалегідь повідомляти про необхідність внесення змін, та зупиняти роботу і повідомляти ПрАТ «Карлсберг Україна» у випадку необхідності внесення змін у методи, у випадку виявлення нових ризиків або інциденту. |
| 3.6 | Повідомляти про інциденти та небезпечні умови, пов'язані з роботами. Якщо пізніше Виконавець отримує повідомлення від своїх працівників про виникнення інциденту, що стався в приміщеннях ПрАТ «Карлсберг Україна», він повинен негайно повідомити про це менеджера по роботі з договорами ПрАТ «Карлсберг Україна». |
| 3.7 | Аналізувати усі інциденти , що стались на території ПрАТ «Карлсберг Україна», які призвели до необхідності отримання медичної допомоги, обмеження в роботі або лікарняного. ПрАТ «Карлсберг Україна» координуватиме процес аналізу інцидентів за активної участі та співпраці представника Виконавця. Якщо результатом аналізу стають дії, які мають здійснюватися Виконавцем, то про подальші дії й завершення цих дій необхідно повідомляти менеджера по роботі з договорами ПрАТ «Карлсберг Україна». |
| 3.8 | Переконатися, що для усіх запланованих заходів існує оцінка ризику, стандартна процедура або положення про методи роботи, що чітко визначає ризики, пов'язані із завданням, запобіжні заходи (включаючи захисні засоби, якщо такі є) і методи контролю ризику. Оцінка ризику повинна також включати відповідні природоохоронні ризики (наприклад, викиди в поверхневі води, дощові стічні води, ґрунт або повітря та навколишній шум). |
| 3.9 | Дотримуватися процедури блокування та маркування джерел енергії. |
| 3.10 | Заздалегідь інформувати компанію ПрАТ «Карлсберг Україна» про використання промислових хімічних речовин та надавати паспорти безпеки матеріалів разом із зазначеними вище оцінками ризиків. Ці хімічні речовини мають завжди зберігатися в приміщеннях із системами вторинних засобів локалізації (наприклад, бордюри, дамби, приймальні лотки або непроникні поверхні приміщень). |
| 3.11 | Переконатися, що перед виконанням робіт підвищеної небезпеки видається наряд-допуск на роботу (відповідно до процедур на об'єкті), який належним чином розглядається та затверджується призначеною компетентною особою ПрАТ «Карлсберг Україна». |
| 3.12 | Якщо необхідно, надавати усе необхідне обладнання для безпечного виконання робіт, наприклад, додаткове протипожежне обладнання, вогнегасники, захист від падіння, автономна подача повітря, вентиляційне обладнання, повітряні монітори та інше. |
| 3.13 | Переконатися в тому, що зони, де проводяться роботи підвищеної небезпеки, належним чином підписані та огороджені, щоб запобігти проникненню стороннього персоналу й транспортних засобів. |
| 4 | Управління та ресурси з ОПТБ на об´єкті |
|  | Виконавець має: |
| 4.1 | Визначати та відстежувати, спільно з ПрАТ «Карлсберг Україна», узгоджені показники ефективності з охорони праці. |
| 4.2 | Завжди мати людину, відповідальну за ОПТБ з офісу Виконавця, щоб підтримувати діяльність на об´єктах ПрАТ «Карлсберг Україна». |
| 4.3 | Визначати, за погодженням з ПрАТ «Карлсберг Україна», необхідну структуру підтримки з ОПТБ. Якщо термін надання роюіт перевищує 2 тижні, а співробітників Виконавця на об´єкті більше 25 осіб, призначається співробітник з ОПТБ(наказом по підприємству Виконавця), який має бути присутнім на місці під час виконання робіт. Якщо кількість співробітників від 10 до 25 осіб, рекомендується залучати співробітника з ОПТБ на неповний робочий день. |
| 4.4 | Переконатися, що призначений спеціаліст з ОПТБ виконує законодавчі вимоги, наприклад, наявність відповідної професійної кваліфікації для певного виду робіт та певна кількість людей на місці. |
| 4.5 | Визначити, за погодженням з ПрАТ «Карлсберг Україна», план управління ОПТБ та необхідну структуру підтримки. План має також передбачати субпідрядників. |
| 4.6 | Для робіт з високим ризиком будь-якої тривалості із залученням більше 10 робітників Виконавця на місці, переконатися у наявності співробітника з ОПТБ, який має бути присутнім на місці під час виконання робіт. |
| 5 | Особливі вимоги до особливо небезпечних видів діяльності (в залежності від певного виду робіт) |
| 5.1 | Вогненебезпечні роботи: будь-які види робіт, пов'язані зі зварюванням, газовим різанням, дисковим різанням, шліфуванням або потенційним утворенням іскор або тепла в місцях, де можуть запалюватися горючі та/або легкозаймисті речовини, або де може виникнути вибухонебезпечна атмосфера. Виконавець має: - Переконатися в наявності наряду-допуску на виконання робіт, затвердженого компетентною особою. Від наявності дозволу на виконання робіт звільняються тільки ті види робіт, що виконуються у спеціально відведеній та затвердженій зоні для виконання вогненебезпечних робіт. - Якщо роботи вимагають застосування систем протипожежного захисту (наприклад, детекторів, сигналізацій, розбризкувачів або гідрантів), переконатися в наявності спеціального дозволу (в рамках дозволу на виконання робіт або додаткового дозволу). - Забезпечити пожежну охорону відповідно до визначення місця розташування, у тому числі під час та після роботи протягом принаймні 2 годин. - У випадку необхідності для отримання наряду на виконання робіт необхідно надати додаткові вогнегасники. - Забезпечити системи газового зварювання та різання направленими пристроями газового потоку (зворотні клапани). - Переконатися, що ліхтарі вимкнені та видалені із замкненого простору, якщо вони не використовуються. - Забезпечити огорожу для дугового зварювання та різання, щоб захистити людей, що працюють в безпосередній близькості від прямих променів дуги. - У зонах, де може виникнути вибухонебезпечна атмосфера, проводити випробування атмосфери до та під час виконання робіт. У відповідних випадках слід використовувати вибухозахищене обладнання. 5.1.9. Зони виконання робіт очищати від горючих та легкозаймистих речовин та матеріалів у радіусі, який залежить від висоти, на якій виконуються вогневі роботи, але не менше 5м. Якщо це неможливо – необхідно застосовувати зволоження зони виконання робіт у відповідному радіусі або використання вогне- (іскро захисних) екранів. |
| 5.2 | Критичний підйом: нестандартний підйом, який включає навантаження > 10 тонн або ускладнюючі фактори ризику (наприклад, більше одного крана на одному й тому ж вантажі в один і той же час, вантажі важче 75% SWL (безпечного робочого навантаження), нестабільні вантажі або близькість розташування електричних кабелів, комунікацій, будівель або технологічного обладнання) Виконавець має: - Переконатися, що крани та підйомне обладнання експлуатуються кваліфікованим персоналом та відповідно до специфікацій обладнання. - Переконатися, що крани, підйомні люльки, вантажівки з маніпулятором та/або будь-яке обладнання з виносними опорами, що використовується для спускопідйомних операцій, мають килимки, розміщені під зазначеним обладнанням. - Розробити план підйому важливих вантажів та представити його на затвердження кваліфікованому спеціалісту Замовника. - Переконатися, що ланцюги, троси та гачки знаходяться у справному фізичному стані. Підвісні гачки мають вільно повертатися при підйомі або витягуванні вантажу. Вантажні ланцюги та троси не повинні використовуватися в якості стропів. - Переконатися, що усе обладнання та приладдя проходять регулярну програму з перевірки та що дата останньої перевірки чітко вказана. |
| 5.3 | Роботи на висоті: роботи вище 1,3 м, що виконуються з нестандартних поверхонь Виконавець має: - Переконатися в наявності наряду-допуску на виконання робіт, затвердженого компетентною особою. - Використовувати персональні системи захисту від падіння. - Переконатися, що кожна драбина має чітко позначену вантажопідйомність, дозвіл на використання та сертифікат відповідності. Драбини мають перевірятися перед використанням та, в разі будь-яких ознак тріщини, корозії або інших дефектів, вони мають розглядатися як непридатні. - Переконатися, що будівництво, переобладнання та демонтаж будівельних риштувань контролюються та затверджуються кваліфікованим спеціалістом. На будівельних риштуваннях має використовуватися ярлик з результатами перевірки, відповідно до вимог до місця установки. - Переконатися, що мобільні підйомні робочі платформи оснащені стандартними системами захисної огорожі, опорними точками для індивідуального захисту від падіння, сигналізацією руху та засобами управлінням основою та платформою, включаючи аварійну зупинку. Кожна мобільна платформа повинна мати чітко позначену вантажопідйомність, дозволене використання й сертифікат відповідності. **Використання люльок навантажувача не допускається для підйому людини.** - Переконатися, що отвори підлоги та стін надійно захищені. - Переконатися, що роботи на дахах та інших крихких поверхнях мають проект безпечного виконання робіт, що стосується входу та виходу, стійкості поверхні, захисту від падіння та способу виконання робіт. - Забезпечити, щоб до виконання робіт на висоті допускався тільки кваліфікований персонал. |
| 5.4 | Вхід у замкнутий простір Виконавець має: - Переконатися в наявності наряд-допуску на виконання робіт, затвердженого компетентною особою. - Вимірювати рівень кисню до та під час входу. Рівень кисню для входу в замкнутий простір на об'єктах ПрАТ «Карлсберг Україна» становить від 19,5% до 23,0%. - У випадку появи інших небезпечних речовин, вимірювати їх відповідно до допустимих меж до та під час входу (наприклад, горючі або токсичні речовини). - Забезпечувати наявність персоналу з техніки безпеки, як зазначено в наряд-допуску на виконання робіт. - Забезпечити будь-яке необхідне додаткове обладнання, таке як автономна подача повітря, вентиляційне обладнання та інше. Обладнання має бути сертифікованим для використання в замкнутому просторі. - Переконатися, що усе обладнання, яке використовується для входу у замкнутий простір, було нещодавно перевірено (з чітко позначеними датами перевірки). При необхідності співробітник має пред'явити сертифікати. - Дозволяти тільки кваліфікованому персоналу здійснювати вхід у замкнений простір. - Забезпечити, щоб працівники, які виконують дані роботи проходили психофізіологічну експертизу. - Визначити план порятунку до будь-якого входу у замкнутий простір. |
| 5.5 | Для інших видів діяльності з високим ступенем небезпеки, таких як: - пошкодження комунікацій та обладнання, що містять небезпечні речовини; - електромонтажні роботи в системах з напругою вище 50 В змінного струму або 120 В постійного струму або будь-які роботи в системах > 1 кВ; - роботи, пов'язані з порушенням земляного покриву глибше 300 мм (наприклад, виїмка, риття, прокладання траншей, оранка, буріння та інше); - знесення будівель та споруд. Див. вимоги усіх попередніх розділів, що відносяться до Виконавція з високим ризиком. |

6.  Даний додаток є невід’ємною частиною  договору .

| «ВИКОНАВЕЦЬ» » Директор _______________ | «ЗАМОВНИК» Приватне акціонерне товариство «Карлсберг Україна» |
| --- | --- |

7. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін: