ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК:

|  | Приватне акціонерне товариство «Карлсберг Україна» |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО: Директор __________________ | ЗАТВЕРДЖЕНО: Директор філії __________________ Р.В. Бортник |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# НА ПРОВЕДЕНННЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ

із встановлення конвеєрної лінії (палетного конвеєра)

на складі готової продукції м.Київ

та інтеграції її із системою управління складом Qguar WMS PRO

Київ – 2024

- Загальні відомості

  - Область застосування.

Дане технічне завдання містить основні вимоги до виконання монтажних робіт із встановлення конвеєрної лінії (палетного конвеєра) на складі готової продукції на виробничому центрі ПрАТ Карлсберг Україна у м. Києві та вимоги до програмного забезпечення для її інтеграції із системою управління складом Qguar WMS PRO.

  - ПІДРЯДНИК визначається за результатами вибору на основі проведення тендеру.

  - ПІДРЯДНИК, якого буде обрано переможцем за результатами тендеру, має упродовж 30 календарих днів розробити проєктну документацію для конвеєрної лінії та погодити її письмово із ЗАМОВНИКОМ. В іншому випадку результати тендеру можуть бути скасовані.

  - Найменування та адреса підприємства-замовника:
ЗАМОВНИК - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»
03026, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 137

  - Терміни виконання робіт.

Термін початку робіт, постачання обладнання та термін закінчення робот – відповідно до умов укладеного договору. Строком закінчення робіт вважається дата здачі ПІДРЯДНИКОМ ЗАМОВНИКУ виконаних робіт за актом приймання-передачі з оформленням необхідної виконавчої документації у відповідності з діючими нормативними документами.

- Призначення і цілі

  - Виконання робіт по встановленню та підключенню обладнання конвеєрної лінії на складі готової продукції. До складу проєкту повинно входити:

- обладнання конвеєрної лінії

- програмне забезпечення з керування конвеєрною лінією з можливістю інтеграції із системою управління складом WMS Qguar PRO 6.0.

- Загальні вимоги до виконання робіт

  - ЗАМОВНИК до підписання договору (до початку робіт) надає виконавцю бажану конфігурацію конвеєрної лінії із зазначенням всіх необхідних технічних та функціональних вимог (варіант бажаної конфігурації надано у додатку 1).

  - Відхилення від погодженого терміну початку робіт проєкту можливе тільки за письмовим погодженням із ЗАМОВНИКОМ.

  - Поставку ВСЬОГО необхідного для виконання проєкту забезпечує ПІДРЯДНИК, якщо в робочій документації проєкту або технічному завданні не вказано «існуюче», «демонтоване» або «поставка ЗАМОВНИКА».

  - Всі використані та/або поставлені ПІДРЯДНИКОМ обладнання та матеріали для виконання робіт мають бути належної якості та відповідати стандартам, технічним умовам, іншій нормативно-технічній документації (сертифікату якості (безпеки), санітарно-гігієнічним вимогам), які встановлюють вимоги до якості для товарів та сертифіковані в Україні. Сертифікати та інші регламентуючі документи на всі матеріали та товари обов’язково надаються ПІДРЯДНИКОМ та мають бути узгоджені з ЗАМОВНИКОМ.

  - Всі використані та/або поставлені ПІДРЯДНИКОМ матеріали та обладнання іноземного виробництва повинні мати сертифікат Системи УКРСЕПРО, виданий ЦСВПП МНС України.

  - На все обладнання та матеріали, що постачаються ПІДРЯДНИКОМ, мають бути надані технічні паспорти, сертифікати відповідності, якості та походження в паперовому вигляді українською мовою.

  - Всі монтажні роботи, передбачені проектом та даним технічним завданням, виконує ПІДРЯДНИК із можливим залученням субпідрядних організацій, якщо інше не вказано явно в технічному завданні.

  - При виконанні всіх робіт ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПБ та інших діючих нормативних документів.

  - Перед використанням будь-якого електрообладнання можливість приєднання, потужності та точки включення узгодити з ЗАМОВНИКОМ.

  - ПІДРЯДНИК за свій рахунок забезпечує своїх працівників харчуванням, житлом, проводить їх страхування. При цьому вказане страхування повинно відповідати вимогам, що діють на території України.

  - ПІДРЯДНИК несе всі можливі будівельно-монтажні ризики до моменту передачі виконаних робіт ЗАМОВНИКУ на підставі кінцевого Акту приймання-передачі виконаних робіт.

  - ПІДРЯДНИК отримує у зацікавлених служб заводу дозволи на виконання робіт.

  - ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку на місці проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.

  - ПІДРЯДНИК несе відповідальність за утримання місця виконання робіт в належному санітарному та пожежному стані.

  - На весь час виконання робіт ПІДРЯДНИК має забезпечити захист існуючого обладнання, що перебуває в зоні виконання робіт від пошкоджень. У разі пошкоджень – замінити або відновити за власний рахунок.

  - ПІДРЯДНИК виконує вивезення відходів всіх монтажних, ізоляційних матеріалів, частин обладнання (за погодженням ЗАМОВНИКА), що утворилися після монтажних робіт.

  - Розробити проектно- кошторисну документацію, стадію «Р».

  - Підрядник повинен запроектувати вимикачі, запірну арматуру і т.п. для можливості використання засобів LoTo (блокування) всіх видів енергії (електрична, енергія тиску повітря та ін.), що в свою чергу дасть можливість блокування енергії для проведення ремонтних робіт. Також повинна бути можливість для зняття залишкової енергії (спускна арматура, клапани і т.п.). Все обладнання для блокування (LoTo) повинно бути промарковано. Повинні бути складені процедури виведення в ремонт обладнання та надані Замовнику.

  - Гарантійний термін на виконані монтажні та електро-монтажні роботи становить не менше 5 років.

- Електромонтаж обладнання, КВПіА

  - Розділ 4 даного ТЗ уточнює, які роботи мають бути виконані та вимоги до них.

  - Даним завданням передбачається підключення всіх приладів КВПіА, датчиків та виконавчих механізмів (існуючих та нових), двигунів та запірно-регулюючої арматури з пневмо- та електроприводами відповідно до наданої технологічної схеми. Пункти 4.3-4.30 є уточнюючими в межах даного ТЗ та робочого проекту.

  - ПІДРЯДНИК постачає щити, комплектуючі, монтажні матеріали, кабельні лотки, елементи захисту і КВПіА, та інші матеріали, які необхідні та попередньо були розраховані, погодженні з ЗАМОВНИКОМ. Рекомендовані виробники обладнання вказані в додатку№3.

  - Виконати відключення та переніс існуючого обладнання, кабельних трас, комунікацій , якщо воно заважає встановленню нового. Перенос попередньо узгодити із замовником.

  - Виконати підключення перенесеного обладнання, кабельних трас, комунікацій.

  - Виконати монтаж кабельних лотків/трас для прокладки кабелів та пневмотрас для нового обладнання та, якщо необхідно, для обладнання, що переносилося. Металоконструкції, опори та настінні кріплення виготовляє/поставляє ПІДРЯДНИК. Монтаж нового обладнання виконувати без використання проміжних клемних коробок. Перенос обладнання повинен виконуватися використання проміжних клемних коробок, при необхідності перекладати кабельні траси наново.

  - Для прокладання кабельних трас можуть використовуватися сітчасті лотки або труби (обов’язково на обох кінцях розвальцьовані) з нержавіючої сталі. Траси повинні бути прокладено від шафи управління до безпосереднього розташування обладнання, провисання комунікацій не допустимо.

  - Виконати монтаж електрошафи управління. Шафу закріпити стаціонарно на опорах або до стіни, місце та спосіб кріплення попередньо узгодити з ЗАМОВНИКОМ.

  - Електрошафа управління повинна бути виконана з нерж.сталі в відповідності до вимог харчової безпеки. Ступінь захисту щитів, що поставляються ПІДРЯДНИКОМ, повинна бути не нижче IP56.

  - Монтаж в середині шафи повинен бути виконаних відповідно до принципової електричної схеми, яка попередньо була узгоджена з ЗАМОВНИКОМ. Вимоги до принципової схеми описані в пункті №5.

  - Виконати підключення електрошафи до електропостачання від джерела живлення, яке буде вказано ЗАМОВНИКОМ. При чому поставку кабелю необхідного перерізу, прокладку та підключення силового кабелю від вказаного місця до нової електрошафи виконує ПІДРЯДНИК.

  - В шафі повинен бути встановлений ввідний вимикач, реалізований захисний контур безпеки, реле контролю наявності стисненого повітря,розетка 220VAC, освітлення, тен та регулятор для підтримання температури всередині.

  - Захисний контур безпеки включає в себе аварійну кнопку, яка розташована на лицевій стороні шафи, та кнопку з підсвіткою відновлення контуру захисту після його розмикання, яка теж розташована на лицевій стороні шафи. Підсвітка увімкнена коли контур зібраний. Контур має бути забезпечений спеціалізованим реле захисного контуру.

  - Також повинен бути реалізовані контури захисту для контролю закритого положення захисних огороджень/люків.

  - Всі сигнали модулів вводу/виводу повинні бути підключені на окрему клемну колодку (кожний модуль та вид сигналу на свою клемну колодку) не беручи до уваги задіяний цей сигнал чи резервний.

  - Пневмовиходи (пневмоострови) повинні керуватися та бути підключені до мережі ProfiBus (опціонально).

  - Клемні колодки мають бути окремо розділені для силових та керуючих жил, також окремо по типам сигналів. Клемні колодки для сигналів вводу виводу мають мати як сигналі клеми так и клеми живлення «+» та «-». Остаточну конфігурацію узгодити з ЗАМОВНИКОМ. Клемні колодки мають бути  гвинтового виконання. Силові клемні колодки які залишаються під напругою навіть після вимкнення ввідного вимикача по винні бути закриті діелектричними накладками та мати спеціальну попереджувальну позначку.

  - Монтаж в середині шафи повинен виконуватися жилами різного кольору, щоб розмежувати силові контури и контури керування різних видів. Палітру кольорі попередньо узгодити з ЗАМОВНИКОМ.

  - Розмір шафи має бути достатнім для розміщення всього задіяного и резервного обладнання + 20% вільного місця, для можливості монтажу додаткового обладнання.

  - Всі нові електродвигуни повинні бути обладнані ремонтними вимикачами, розміщеними по місцю відповідних електродвигунів. Ремонтні вимикачі повинні відповідати номінальному струму двигунів, мати контакти зворотного зв’язку, які мають бути задіяні в схемі  та мати ступінь захисту не нижче IP56.

  - Все електричне обладнання (ввідний вимикач, автомати захисту, ремонтні вимикачі, аварійні кнопки та інше) повинні відповідати нормам системи LOTO та мати спеціальні кріплення для використання системи. Обладнання яке має технічних засобів для використання та не відповідає вимогам системи LOTO встановлювати заборонено.

  - Часотні перетворювачі для керування двигунами/насосами повинні буті встановлені в середині шаф управління. За додатковим узгодженням з замовником можливе встановлення частотних перетворювачів зовні, але такі перетворювачі обов’язково повинні мати ступінь захисту не нижче IP67 та мати додаткове покриття плат управління захисним лаком.

  - Прокладку та підключення кабелів довжиною до 25м, включно, до різних видів датчиків/приборів з роз’ємом для підключення М12 виконувати кабелем з литим роз’ємом на кінці, який має світлову індикацію та ступінь захисту не нижче IP68 . Для інших підключень та підключень довжиною більше 26м використовувати кабелі відповідного перерізу та розбірні роз’єми з ступенем захисту не нижче IP68. Кабелі використовувати які сертифіковані для харчової промисловості.

  - Всі кабелі, що відходять від електрощитів, повинні бути надійно закріплені та  повинні бути промарковані з вказанням марки, перерізу, довжини і найменування кабельних ліній. Бірки для маркування кабелів виконати серійними матеріалами зі стійким до стирання, вологи та агресивних середовищ принтом. Вимоги до маркування описані в пункті №5.

  - Кабелі всередині щита повинні бути закріплені знизу, маркувальні бірки мають бути всередині щита, але на видному місці поза внутрішніх лотків щита.

  - У внутрішніх лотках щита кабелі, які підключенні до щита повинні бути прокладені без зовнішньої ізоляції.

  - Всі жили, без винятку, мають бути з накінечниками відповідного перерізу.

  - Виконати закріплення металоконструкцій, опор, настінних кріплень, опор електрошаф хімічними анкерами Hilti (капсула з клеєвим складом HVU-TZ та анкерна шпилька типу HAS-TZ) до стін чи підлоги.

  - Усе електрообладнання, перед закупівлею, повинно бути узгоджене із ЗАМОВНИКОМ.

- Маркування, електрична та пневматична схеми

  - Розділ 5 даного ТЗ уточнює які роботи мають бути виконані та вимоги до них.

  - Даним завданням передбачається розробка повної технічної документації в тому числі електрична, пневматична схеми та маркування . Пункти 5.3-5.13 є уточнюючими в межах даного ТЗ та робочого проекту.

  - ПІДРЯДНИК повинен розробити та узгодити з ЗАМОВНИКОМ електричну та пневматичну схеми електрошафи та підключення обладнання загалом. В відповідності до даних схем ПІДРЯДНИК повинен виконати монтаж.

  - ПІДРЯДНИК повинен внести всі зміни які були виконані ним під час впровадження проекту в існуючі схеми.

  - Схема повинна містити такі обов’язкові розділи:

    - Титульна сторінка де вказані: назва компанії підрядника, назва установки та шафі, номер проекту та номер схеми в реєстрі проектів підрядника, розробник проекту та дата розробки.

    - Загальна інформація встановленого обладнання : розрахункова потужність всієї шафи та окремо контуру управління, робоча напруга, список розділів схеми, кількість сторінок в кожному розділі.

    - Інформація щодо кольорової палітри монтажних жил всередині шафи з описом по кожному кольору.

    - Легенду з умовними позначками, поясненням маркувань на схемі та взаємозв’язків елементів на схемі.

    - Загальний вигляд шафи ( кольорове фото та в вигляді схеми).

    - Принципова схема мережі ProfiBus. На схемі повинно бути зображено:

- вірна послідовність підключення кабелю від одного «слейва» до іншого, наявність термінаторів та повторювачів;

- позначене маркування кожного «слейва» та кабелю;

- адрес кожного «слейва»

    - Принципова схема мережі AS-i(якщо така мережа використовуються).На схемі повинна бути зображено:

- вірна послідовність підключення кабелю від одного «слейва» до іншого та наявність термінаторів;

- позначене маркування кожного «слейва» та кабелю;

- адрес кожного «слейва» та виділений для нього діапазон входів/виходів в мережі ProfiBus;

- повна таблиця, де вказані діапазон входів/виходів в мережі ProfiBus для кожного можливого «слейву».

    - Оглядові сторінки модулів розподілених вводів/виводів та пневмовиходів з адресами та посиланнями на сторінки, де вони використовуються.

    - Основна електрична схема з всіма елементами установки.

    - Кабельний журнал.

    - Клемний журнал

    - Основна пневматична схема з всіма елементами в шафі та поза нею

    - Загальний вид пневматичної схеми.

  - На схемі повинні бути відображені всі елементи встановленого нового обладнання та обладнання яке підключене до даної електрошафи.

  - На кожній сторінці має бути зазначений номер поточної сторінки, номер попередньої та наступної сторінки.

  - Кожен елемент/виконавчий механізм який є на схемі повинен мати технологічне маркування та короткий опис  функції яку виконує даний елемент/механізм.

  - Схема повинна бути розроблена в програмному забезпеченні EPlan. Після виконання проекту ПІДРЯДНИК зобов’язаний передати ЗАМОВНИКУ схему в паперовому вигляді та безпосередній проект шафи EPlan-і ( проект без захисту від редагування/запису).

  - Маркування в середині шафи управління та безпосередньо на обладнанні

    - Всі елементи в шафі мають бути промарковані : ПЛК, модулі вводу/виводу, блоки живлення, автомати, пускачі, реле та інші елементи.

    - Додатково на модулі які відносяться до мережі ProfiBus потрібно позначати його адресу, а на кабелі має бути бірка з позначкою від якого попереднього слейва він приєднаний та на який далі відходить.

- Механічний монтаж обладнання.

  - Даним завданням передбачається монтаж усіх механічних вузлів мотор редукторів, рольганги, ланки, зірочки та інші.

  - Підрядник постачає комплектуючі, монтажні матеріали, елементи захисту та інші матеріали, які необхідні та попередньо були розраховані, погодженні з замовником.

  - Монтаж транспортера повинен бути виконаний на рівні без перекосів, а також відстань між переходами транспортерів є мінімальною. Також відстань між рольгангами має бути мінімальною.

  - Виконати монтаж двигуна редуктора за межі транспортера (з боку) для подальшого обслуговування. Маркування технічних характеристик (шильдик) приводу має бути читаним та встановленим на мотор редукторі.

  - Захист вузлів, що обертаються, рама і кріпильний матеріал повинні бути виконані з нержавіюча сталі відповідно до вимог харчової безпеки.

  - Всі вузли, що обертають, та приводять в рух рольганги повинні бути під захисними кожухами.

  - Підрядник повинен поставити всю супроводжуючу документацію на змонтоване обладнання з кресленнями та каталогом запчастин.

- Підготовчі роботи

  - До початку виконання робіт ПІДРЯДНИК має розробити План виконання робіт (ПВР) та погодити його із ЗАМОВНИКОМ.

- Монтажні роботи

  - Перед початком монтажних робіт майданчик  повинен бути огороджений.

  - Роботи виконувати згідно ПВР, погодженим із ЗАМОВНИКОМ.

  - Кріплення обладнання до підлоги виконати за допомогою хімічних анкерів Hilti

  - Виконувати монтажні роботи згідно схеми, наданої ПІДРЯДНИКОМ на тендер та узгодженої між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ.

- Порядок контролю і приймання робіт

  - Контроль за якістю виконаних робіт здійснюють відповідні технічні служби ЗАМОВНИКА.

Відповідальним за приймання механічного та електричного монтажу з боку ЗАМОВНИКА є служба Головного Інженера.

  - Приймання пусконалагоджувальних робіт змонтованого електричного та механічного обладнання проводиться відповідно до вимог діючих нормативних документів.

Відповідальним за приймання з боку ЗАМОВНИКА є служба Головного Інженера.

- Охорона праці та пожежна безпека

  - ПІДРЯДНИК зобов'язаний в процесі виконання робіт дотримуватися вимог законодавства України в галузі промислової безпеки, охорони праці та охорони навколишнього середовища, а також Стандартів Компанії ПрАТ «Карлсберг Україна» в області охорони праці та пожежної безпеки.

  - ПІДРЯДНИК повинен відповідати стандартам і законам, що діють на території України або перевершувати їх.

  - Всі співробітники ПІДРЯДНИКА повинні пройти вступний інструктаж із охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту, який проводить менеджер із охорони праці ЗАМОВНИКА.

  - Всі співробітники ПІДРЯДНИКА до початку робіт повинні пройти первинний інструктаж з пожежної безпеки та цивільного захисту, який проводить керівник підрозділу, де виконуються роботи, від ЗАМОВНИКА.

  - Для забезпечення безпечної роботи своїх співробітників на території ПрАТ «Карлсберг Україна» ПІДРЯДНИК зобов'язується знайомитися та дотримуватися корпоративних вимог «5 правил збереження життя» у сфері охорони праці, а саме:

# -	завжди дотримуйтесь правил дорожнього руху, включаючи ті, які характерні для руху на місці і експлуатації промислових вантажівок;

# -	завжди дотримуйтесь процедур блокування LOTO;

# -	ніколи не обходьте або не видаляйте захисні пристрої і/або встановлені бар'єри машин і устаткування;

# -	завжди виконуйте процедури і вимоги для робіт на висоті і використовуйте необхідне обладнання захисту від падіння;

# -	завжди дотримуйтесь процедур і вимог для входу в замкнутий простір.

  - ПІДРЯДНИК зобов'язується ознайомитися та дотримуватися процедур компанії ПрАТ «Карлсберг Україна» «Положення про систему Lockout/Tagout», «Процедура допуску до робіт підвищеної небезпеки» та в процесі виконання робіт їх дотримуватися.

  - ПІДРЯДНИК несе персональну відповідальність за невиконання необхідних заходів щодо охорони праці, пожежної безпеки, харчової безпеки, охорони навколишнього середовища та безпечного виконання Робіт.

  - ПІДРЯДНИК для отримання дозволу на територію ПрАТ «Карлсберг Україна» надає Замовнику перелік необхідних документів, які перелічені в пунктах 10.9-10.13.

  - Копії наказів про призначення осіб, відповідальних за:

# - 	охорону праці на місці проведення робіт;

# - 	пожежну безпеку на місці проведення робіт;

# - 	безпечне обслуговування електроустановок, вантажопідйомних машин і механізмів, посудин, що працюють під тиском тощо;

# - 	видачу нарядів-допусків на місці проведення робіт;

# - 	перелік працівників, які будуть виконувати роботи із зазначенням професій.

  - Копії дозвільної документації:

# - дозволи на роботи підвищеної небезпеки;

# - декларації на роботи підвищеної небезпеки;

# - дозволи на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

# - декларації на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

  - Копії діючих документів про навчання відповідального керівника робіт ПІДРЯДНИКА з питань охорони праці та техніки безпеки (посвідчення, протоколи перевірки знань з охорони праці).

  - Копії діючих документів про навчання працівників ПІДРЯДНИКА, які виконують роботи підвищеної небезпеки (посвідчення, протоколи перевірки знань, періодичні медогляди).

  - Копії документів (технічні огляди, протоколи випробувань, журнали реєстрації тощо), що підтверджують справний стан обладнання, інструменту, пристосувань, механізмів і транспорту підрядної організації, які будуть застосовуватися на території ПрАТ «Карлсберг Україна». Дозвіл на в'їзд/занесення обладнання на територію здійснюється тільки після подання даних документів.

  - Для виконання робіт ПІДРЯДНИК зобов’язаний залучати тільки кваліфікованих і навчених з охорони праці працівників, допускати до виконання робіт працівників забезпечених спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, монтажними поясами та іншими засобами індивідуального і колективного захисту, а також таких, що пройшли спеціальне навчання (пожежної-технічний мінімум) для виконання робіт з підвищеною пожежною небезпекою.

  - Своєчасно встановлювати відповідні захисні огородження зони виконання робіт.

  - Забезпечити фізичне обмеження до зони проведення робіт (переданої території згідно акту-передачі території) сторонніх осіб, а також осіб, що не задіяні в процесі проведення робіт, шляхом встановлення огородження та організації пропускного режиму (з фіксацією в журналі).

  - При роботі в місцях дії небезпечних і шкідливих виробничих чинників встановлювати попереджувальні знаки про небезпеки.

  - ПІДРЯДНИК несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за порушення вимог пожежної безпеки, а також відшкодовує збиток, нанесений ЗАМОВНИКУ в результаті пожежі або аварії, що виникли на об’єкті з його вини.

  - У разі порушення ПІДРЯДНИКОМ вимог щодо охорони праці та пожежної безпеки, ЗАМОВНИК залишає за собою право:

# -   призупинити роботи ПІДРЯДНИКА до повного усунення допущених порушень;

# - негайно розірвати Договір в односторонньому порядку у разі Систематичного порушення вимог охорони праці під час виконання робіт.

  - ПІДРЯДНИК зобов’язаний:

# - Забезпечити наявність всіх необхідних дозволів і декларацій на виконання робіт.

# - Надавати (використовувати) безпечне обладнання, засоби індивідуального захисту.

# - Здійснювати планування роботи перед початком її виконання для забезпечення її безпеки.

# - Погодити ПВР (проект виконання робіт) із ЗАМОВНИКОМ.

# - Забезпечити наявність ефективної системи оцінки ризиків.

# - Забезпечити функціонування системи наряд-допусків при виконанні робіт.

# - Забезпечити відповідну пожежну безпеку.

# - Забезпечити наявність Плану Ліквідації Аварії, який потрібно погодити із ЗАМОВНИКОМ до початку проведення Робіт.

# -  Забезпечити наявність всіх інструкцій по безпечному веденню робіт, що виконуються на місці проведення робіт.

  - До обов’язків ПІДРЯДНИКА входить:

# - Організація максимального захисту здоров'я працівників, зменшення ризику при проведенні робіт і захист навколишнього середовища.

# - Забезпечення наявності всіх необхідних журналів:

# - перевірки стану ПБ, ОП і ОНС;

# - всіх видів інструктажів;

# - реєстрації нарядів-допусків;

# - реєстрації осіб, які перебувають на об'єкті будівництва;

# - огляд ручних, електро- і пневмо- інструментів;

# - та інші, так як вказаний мінімальний перелік.

  - Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.

  - Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.

  - Освітленість монтажної\демонтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт.

  - У випадку виконання робіт у темну пору доби освітлення має передбачатися робочим і аварійним.

  - Всі роботи повинні виконуватись виключно згідно проекту виконання робіт (ПВР), що розробляється виконавцем та погоджується з ЗАМОВНИКОМ до початку робіт.

  - Зони проведення робіт підвищеної небезпеки повинні бути погоджені з ЗАМОВНИКОМ.

  - На об’єкті проведення робіт ЗАМОВНИКОМ може бути організовано контроль дотримання вимог з ОП третьою стороною або шляхом використання камер віддаленого нагляду.

  - При виконанні такелажних робіт при відсутності прямої видимості між працівниками, що задіяні в їх виконанні, повинні використовуватись спеціальні засоби зв’язку.

  - Причини відмови в допуску співробітників ПІДРЯДНИКА до виконання робіт:

- Підрядна організація не буде допущена на територію ПрАТ «Карлсберг Україна» у разі не надання документів згідно п.7.9.

- Підрядна організація не буде допущена до виконання робіт при невиконанні п.7.10 – 7.16.

  - Причини зупинки робіт підрядної організації:

# Роботи підрядної організації будуть зупинені при невиконанні п. 10.1, в т.ч.:

# -	роботи без використання засобів індивідуального захисту;

# -	роботи на несправному обладнанні (машини, механізми, інструмент, оснащення);

# -	застосування засобів захисту, інструментів та/або обладнання не за призначенням, а також у випадках, коли дії співробітників ПІДРЯДНИКА загрожують навколишньому середовищу, здоров'ю та життєдіяльності працівників ПІДРЯДНИКА, працівників ЗАМОВНИКА або третіх осіб.

  - Порушення вимог з охорони праці повинні виявлятися персоналом служби охорони праці на робочому майданчику або уповноваженим представником ЗАМОВНИКА на місці проведення робіт. Персонал служби охорони праці або особа, що виявила порушення, зобов'язані негайно повідомити куратора по договору.

  - Куратор по договору протягом 24 годин приймає рішення щодо штрафних санкцій до ПІДРЯДНИКА чи його окремих працівників за порушення згідно п.10.5., п. 10.8. та п.10.12 – 10.14.

  - У випадках, коли дії або бездіяльність ПІДРЯДНИКА нанесли шкоду майну або співробітникам ЗАМОВНИКА, до ПІДРЯДНИКА можуть бути застосовані фінансові штрафні санкції в наступній послідовності:

- ПІДРЯДНИК зобов’язується на 100% відшкодувати заподіяну шкоду ЗАМОВНИКУ.

- До ПІДРЯДНИКА застосовуються додатково штрафні санкції наступним чином:

# При порушенні персоналом ПІДРЯДНИКА вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки складається Акт, а ПІДРЯДНИК вчиняє наступні дії:

# Перший випадок:

# - відсторонює працівника (порушника) від виконання роботи по даному Договору;

# - сплачує ЗАМОВНИКУ штраф в розмірі 5 000 грн. протягом 5 днів з дати складання Акту.

# Другий випадок:

# - відсторонює працівника (порушника) і керівника його бригади (керівника робіт) від виконання роботи по даному Договору;

# - сплачує ЗАМОВНИКУ штраф в розмірі 20 000 грн. протягом 5 днів з дати складання Акту.

# Третій випадок:

# - сплачує ЗАМОВНИКУ штраф в розмірі 50 000 грн. протягом 5 днів з дати складання Акту.

# - зупиняє виконання робіт за Договором.

- Заходи з охорони навколишнього середовища

При проведенні монтажних робіт ПІДРЯДНИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно сміття, металобрухт та побутові відходи.

- Умови оплати

  - Базові умови оплати: 93 кал. дні, починаючи з першого дня за звітним календарним місяцем, в якому здійснено постачання Товару (відбулося підписання актів здачі-приймання виконаних робіт).

  - В частині умов оплати пріоритет може надаватись Постачальнику з базовими умовами оплати або найкращими з наданих в комерційній пропозиції умов оплати.

  - Обов’язкове письмове надання банківської гарантії або банківського страхування на розмір авансу (на всі платежі до моменту отримання Товару).

  - Умови розміщення замовлення: можливість розміщення замовлення по гарантійному листу з боку Замовника (до моменту остаточного підписання договору).

- Вимоги до обладнання конвеєрної лінії

  - Загальні вимоги до системи

    - Мета встановлення конвеєрної лінії:

      - Підвищення продуктивності складських операцій за рахунок скорочення переміщень складської техніки (FLT) шляхом автоматичного транспортування палет із продукцією від:

Виробничних ліній до:

- зон складського зберігання

- буферних зон перед рампами

- безпосередньо до рамп за вимоги відвантаження продукції Just-in-Time

Зон складського зберігання до:

- буферних зон перед рампами

- безпосередньо до рамп за вимоги відвантаження продукції Just-in-Time

      - Створення буферу палет із готовою продукцією на палетному конвеєрі, який виконуватиме роль як «буферу», так і «транспорту» палет в необхідну зону складування/відвантаження​.

      - Транспортування/маршрутизацію палет відповідно до завдання на транспортування, яке буде генеруватися програмним забезпеченням Qguar WMS PRO за допомогою сканування етикетки на палеті.

    - Умовна схема реалізації наведена у додатку 1 та є лише ескізом та потребує додаткового проведення замірів фахівцями ВИКОНАВЦЯ. ЗАМОВНИК надає можливість зробити всі необхідні заміри безпосередньо на місці встановлення конвеєрної лінії.

  - Опис функціонування

    - Складська техніка (навантажувачі або штабелери) виконує завантаження на конвеєрну лінію з ліній виробництва готової продукції по 2 палети за раз (спеціальним KITом для навантажувача - Double Pallet Handler)

    - В залежності від зони/комірки в завданні WMS конвеєрна лінія виконує транспортування в зони зберігання або в зони відвантаження (cross-docking)

    - СMS (система керування конвеєром) керує конвеєрною системою і інтегрується з WMS по API. Головна функція - маршрутизація палет в цільову станцію розвантаження для мінімізації переміщень складської техніки (обов’язкова вимога)

    - Зі станцій розвантаження/завантаження за допомогою річ-траків/навантажувачів відбувається завантаження/розвантаження в/з шатлову систему зберігання продукції

    - З буферу відвантаження (буфер Крос-Док) роклою або іншою складською технікою відбувається переміщення в зону експедиції для майбутнього завантаження в транспортний засіб

  - Загальні вимоги до конвеєрної лінії та вимоги до технічних та ваго-габаритних характеристик конвеєрної лінії

    - Розрахунок статичного навантаження та динамічного навантаження для конвеєрної лінії має бути виконаний відповідними фахівцями виробника конвеєрної лінії або окремим конструкторським бюро згідно відповідних норм України та/або Євросоюзу (EN 15635 EN 15620, тощо). Це має бути підтверджено Постачальником при наявності запиту від ЗАМОВНИКА.

    - Запас міцності (Safety margin) конструкції має відповідати нормам України та/або ЄС і становити не менше ніж 50%.

    - Загальні вимоги до конвеєрної лінії

      - Наявність аналогічних впроваджених систем на території України, та/або Євросоюзу в частині обладнання протягом останніх 5 років.

      - Надання референс-листа на аналогічне рішення по запиту від ЗАМОВНИКА

    - Технічні вимоги до конвеєрної системи

      - Можливість реалізації згідно з наведеною схемою в Додатку №1.

Конвеєрна лінія, орієнтовна конфігурація якої наведена у Додатку 1, має складатися з:

- станцій завантаження на конвеєрну лінію (3 штуки) для 1-палетної та 2-палетної техніки

- станцій розвантаження (4 одиниці) в зони стелажного та напольного зберігання

- станцій навантаження (2 одиниці) для доставки до буферних зон перед рампами

- буферу відвантаження на рампи (3 одиниці)

      - Ваго-габаритні характеристики піддонокомплекта:

- Габарити піддонокомплекта із готовою продукцією - 1200мм*800мм при максимальній висоті піддонокомплекта -  1900 мм (креслення піддонів, що будуть використовуватися, надано у специфікації на піддони, додаток №2)

- Максимальна вага піддонокомплекту з готовою продукцією – 1000 кг

      - Швидкість переміщення палети по конвеєрній лінії – не менше ніж 0,3 м/с

      - Ролики палетного конвеєра повинні мати достатній рівень зносостійкості та можливість швидкої заміни роликів у випадках їх виходу із ладу. Робочий ресурс приводних роликів, інформація про завод-виробник роликів та інших вузлів мають бути вказані в КП

      - В КП повинно бути вказано кількість роликів на один погонний метр та довжина приводної секції

      - Обов’язкова наявність захисту від пошкодження навантажувальною технікою – загороджувальні сітки, стовпчики, упори або інші варіанти забезпечення захисту від пошкодження конвеєрної лінії

      - Обов’язкова наявність фізичного обмеження доступу по лінії для людини сіткою або іншими методами. Система контролю доступу методом замків та RFID міток

  - Вимоги до гарантії і пост гарантійного обслуговування

    - Гарантія на обладнання конвеєрної лінії не менше 36 міс

    - Наявність запчастин для швидкого ремонту складових конвеєрної лінії в Україні

    - Наявність фахівців у ПІДРЯДНИКА, які максимально швидко зможуть забезпечити ремонт конвеєрної лінії у випадку виходу із ладу окремих складових конвеєрної лінії

- Інші вимоги

  - Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт встановленим порядком за погодженням сторін.

  - В частині термінів постачання бажані (але не обов’язкові) терміни виконання до 31.12.2024. Поставка обладнання має відбутись в 2024 році.

- Додатки

  - Додаток 1 – Концептуальна схема реалізації

  - Додадок 2 – Специфікація на піддони

  - Додаток 3 – Перелік рекомендованих виробників для обладнання КВПіА.

РОЗРОБЛЕНО:

Керівник ГАтЕ                 	          					Г. Соколовський

Провідний інженер 	                                                                                   C. Павлов

Менеджер з охорони праці                			                  О. Михайлов

Менеджер проєктів логістики           			               Д. Михайленко

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер                 	          					   В. Сюрменко

Менеджер з заводської логістики 			                                   Ю. Зульфугаров

Менеджер з охорони праці                					    О. Михайлов