Погоджую

Головний інженер  Ревко О.В.

Технічне завдання

на підбір диференціальних ваг для варильного відділення

MSDH-60 Buhler або аналог

1. Мета проекту
Підбір та встановлення диференціальних ваг для зважування зерна (пшениця, ячмінь, солод та подрібнена кукурудза) в потоці, та інтеграцію у існуючу систему автоматичного керування варильного відділення. Обладнання має забезпечувати контроль ваги продукту, що транспортується з силосного відділення до варильного, відповідати вимогам вибухонебезпечного середовища, метрологічним стандартам та технологічним процесам.

2. Основні характеристики продукту

- Продукти: пшениця, ячмінь, солод, подрібнена кукурудза.

- Продуктивність: 20 тон/год.

- Вологість продукту: 10-15%.

- Характеристика: зернисті сипучі продукти з домішками пилу (<10%).

3. Робочі умови

- Температурний діапазон: -10 до +50 °C.

- Робота у вибухонебезпечному приміщенні: необхідна відповідність стандартам вибухозахисту.

4. Електричні параметри

- Напруга: 24 В постійного струму, або 220 В 50 Гц змінного струму.

- Захист: IP65.

5. Пневматична система

- Робочий тиск: до 6 бар.

6. Вимоги до мастильних матеріалів

- Використання матеріалів із харчовим допуском.

7. Метрологія

-     Оцінка відповідності з метрології.

8. Конструкція

- Вхід та вихід: фланцеве з’єднання.

- Вихід: розподілювач на два потоки з пневмоприводом.

9. Вимоги до конструкції та функціональності

- Зважування продуктів у режимі реального часу.

- Висока точність вимірювання (±0,5% або краще).

- Можливість інтеграції в існуючу систему автоматизації варильного відділення. Має бути передбачена можливість обміну сигналами:

  - дискретними 24 В постійного струму (або реле із сухими контактами) – робочий/аварійний стан вагів, інші наявні керуючі або інформаційні сигнали;

  - аналоговими 4-20 мА постійного струму – поточне виміряне значення ваги, завдання порції (не обов’язково);

  - АБО звʼязок із існуючою системою автоматизації по протоколу PROFIBUS DP.

- Простота монтажу, обслуговування та очищення.

- Матеріали конструкції стійкі до корозії (нержавіюча сталь).

10. Безпека

- Відповідність стандартам вибухозахисту (ATEX, IECEx).

11. Документація

- Інструкція з монтажу, експлуатації та обслуговування (українською мовою).

- Електричні та пневматичні схеми.

- Сертифікат відповідності вибухозахисту.

- Паспорт обладнання.

12. Умови постачання та обслуговування

- Термін постачання: до 60 календарних днів.

- Надання гарантії не менше 12 місяців.

13. Критерії вибору постачальника

- Відповідність обладнання технічним вимогам.

- Наявність досвіду у постачанні аналогічного обладнання.

- Вартість обладнання, постачання та обслуговування.